Руководство по монтажу сайдинга VYTEC

Чтобы добиться качественной установки винилового сайдинга, необходимо неукоснительно выполнять следующие правила:

1.Всегда начинайте забивать гвозди от середины панели, двигаясь к краям.

2.Прибивая вертикальный элемент, забейте самый верхний гвоздь, чтобы панель висела на нем. Затем вбейте остальные в центр отверстий.

3.Никогда не забивайте гвоздь до упора, чтобы не препятствовать растяжению-сжатию панели: между верхним краем шляпки и панелью оставьте расстояние 1-1,5 мм(рис. 1).

4.Гвоздь забивайте в середину овальных отверстий на расстоянии 30-40 мм друг от друга(рис. 2).

5.Направляйте гвоздь строго перпендикулярно панели (согнутый гвоздь искривляет панель).

6.После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали.

7.НИКОГДА не вбивайте гвозди в саму панель без подготовки отверстия.

8.Не вставляйте панели в распор между вертикальными элементами крепления, всегда оставляйте небольшие (5-10 мм) зазоры.

9.Верхнюю панель нужно сначала соединить с нижней и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно крепить.

10.После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. Панели должны висеть без натяжения.

Установка горизонтального сайдинга

1.Найдите самый нижний уровень облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4 см выше, чем нижний уровень. Повторите действие на другом углу стены. С помощью бечевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

2.Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию и прибейте ее гвоздями (вдоль линии).

3.Добавляя секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

4.Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита (перфорированной потолочной панели). Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прикрепите деталь к прилегающим стенам. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.

5.Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю на 2 см, оставляя 0,5 см для возможного расширения.

6.Работы по соединению деталей внешнего угла те же, что и для деталей внутреннего угла.

7.Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях.

8.Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равные двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Надрежьте панель под углом 90°, отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края (8а). Согните J-рейку по центру (8Ь) и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал (8с) и прибейте.

Примечание: если ширины J-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

9.Прибейте J-рейку вокруг проемов (оконных и дверных). J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента для зашиты от повреждения панели сайдинга.

10.Для формирования угла отрежьте и установите край J-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке). Другую деталь J-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых J-реек. В дне J-рейки, установленной над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.

11.Крепление углов на J-рейке. На боковой части вертикальной J-рейки сделайте вырез длиной 2 см (11а). Срежьте сторону верхней J-рейки под углом 45°, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые J-рейки (11b).

12.Для того, чтобы установить первую панель сайдинга, вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду.

Примечание: работы должны вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

13.Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см (внахлест). Последний гвоздь забивается на расстоянии минимум 10 см от края панели.

14.После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронту. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда.

15.Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окно. Пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

15a,b.Резка сайдинга. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

15c.Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя плоскогубцы-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20см (образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу). Затем выступы закладываются под верхнюю кромку сайдинга.

Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с J-рейкой. Для этого сначала установите J-рейку, а затем верхнюю кромку так, чтобы она оказалась внутри J-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

16.При установке панели над окном повторите действия, отображенные на рис. 15, 15а,Ь,с, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в J-рейку, установленную над окном.

17.Для закрепления последней панели сайдинга под карнизом установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится как показано на рисунке.

17a.Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу и вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются.

17b.С помощью плоскогубцев-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, выступы должны быть лицевой стороной наружу.

17с.Установка верхней панели. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами - защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

18.Для установки сайдинга на фронтонах измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.

18a.Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну J-рейку, стыковка деталей осуществляется также, как и деталей верхней кромки.

18b.Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки.

Установка винилового софита

1a.Если крыша имеет открытый свес, необходимо использовать F-рейку, прибив ее к стене дома. С помощью уровня, на стене сделайте карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте вверх 2,2 см и проведите линию мелом. Вдоль этой линии прибейте F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J- рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от стены на более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.

1b.Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку, установив ее на стене напротив свеса.

1)Измерьте расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычтите 6 мм для возможного растяжения-сжатия.

2)Отрежьте софит по этой длине. При длине свеса более чем 90 см добавьте по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать перфорированный или неперфорированный софит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.

3)Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как поставите следующую.

4)Установив и прибив первую панель, вставьте в нее вторую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см требуется дополнительное крепление.

2.В углах поворота обрежьте панель софита под углом 45°. Используйте две J-рейки, соединенные задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей.

3.Закройте конец софита, используя J-рейку. Прибейте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F- и J-рейки, поддерживающие софит.

Установка ветровой доски

1.Ветровую доску приложите к F-рейке, к финишной рейке, прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей. Отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм и отрежьте от панели. Замкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. На верхнем крае ветровой доски с помощью плоскогубцев-перфоратора сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной рейки.

Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым устанавливайте рейки и ветровую доску.

2.Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С каждой стороны от этой линии надрежьте уголки по 45°. С помощью ручного фальцегибочного инструмента или металлической рейки согните отрезок по центральной линии, сделав уголок, как показано на рисунке. На верхнем обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью плоскогубцев-перфоратора. Затем крышка цепляется за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной рейки.

Графическое отображение установки VYTEC